BIZTONSÁGI JELENTÉS

KOMÁROM Bázistelep, MOL Nyrt.

készült a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és a 18/2006. (I.26.) Kormány rendelet értelmében

NYILVÁNOS VÁLTOZAT

| Jóváhagyta: | Dr. Kenessey Gábor - igazgató, Logisztika, MOL Nyrt. |
| --- | --- |
|  | Cseh Béla - EBK igazgató |

Budapest, 2007. február

Példány száma:  1 / 6

BIZTONSÁGI JELENTÉS

KOMÁROM Bázistelep, MOL Nyrt.

készült a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és a 18/2006. (I.26.) Kormány rendelet értelmében

| Kidolgozta: | SLOVNAFT VÚRUP, a.s., hatósági engedélyszám: 016/2003/AUT-6.3 |
| --- | --- |
| Megbízott képviselő: | Ing. Jozef Mikulec, PhD., vezérigazgató, SLOVNAFT VÚRUP, a.s. |
| Felelős képviselő: | Ing. Alica Mičíková, PhD., a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szakembere |
| Együttműködők: | Relko, spol. s r.o., Bratislava Prof. F. Babinec, Brno, CZ |
| Együttműködők a telep részéről: | Baráth László, Komárom bázistelep vezető |

Budapest, 2007. február

Elosztási jegyzék

| Szervezet megnevezése | Példányok mennyisége | Példányszám |
| --- | --- | --- |
| BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 2 | 1, 2 |
| Komárom Bázistelep, MOL Nyrt. | 1 | 3 |
| MOL Nyrt. EBK | 1 | 4 |
| MOL Nyrt. TKD Logisztika | 1 | 5 |
| SLOVNAFT VÚRUP, a.s. | 1 | 6 |

TARTALOM

Bevezetés	6

1.	ÜZEMELTETŐI INFORMÁCIÓK	6

1.1.	Bevezető rész	6

1.1.1.	Az üzemeltető azonosító adatai	6

1.1.2.	Az üzem jelenlegi és tervezett tevékenysége	7

1.1.3.	A vállalat fejlődésének legfontosabb szakaszai	7

2.	A VESZÉLYES ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA	7

2.1.	A lakott területek jellemzése	7

2.2.	A természeti környezet bemutatása	8

2.2.1.	Meteorológiai jellemzők	8

2.2.2.	Geológiai és hidrogeológiai jellemzők	8

2.2.2.1.	Geológiai és hidrogeológiai jellemzők	8

2.2.2.2.	Szeizmikus adatok	9

2.2.3.	Egyéb természeti jellemzők	9

2.2.3.1.	Különleges természeti értékeket képviselő területek	9

2.2.3.2.	Felszíni vizek	9

2.2.3.3.	Felszín alatti vizek	9

3.	VESZÉLYES ANYAGOK LELTÁRA	10

3.1.	A veszélyes anyagok adatlapjai	10

4.	A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA	11

4.1.	A tevékenységek bemutatása	11

4.1.1.	Terméktávvezetéki fogadóállomás	11

4.1.2.	Tartálypark	11

4.1.3.	COTAS rendszerű automatikus tankautótöltő	11

4.1.3.1.	Tankautótöltő	11

4.1.3.2.	Adalék adagoló berendezés	12

4.1.4.	Vasúti töltő	12

4.1.5.	Vasúti lefejtő	12

4.1.6.	Uszálytöltő	12

4.2.	A veszélyes tevékenységre vonatkozó információk	12

4.2.1.	Technológiai folyamatok	12

4.2.2.	Kémiai reakciók, fizikai és biológiai folyamatok	12

4.2.3.	Veszélyes anyagok tárolása	13

5.	INFRASTRUKTÚRA	14

5.1.	Külső szolgáltatások	14

5.1.1.	Villamos energia ellátás	14

5.1.2.	Vízellátás	14

5.1.2.1.	Iparivíz termelés és elosztás	14

5.1.2.2.	Kiegyenlítő medencék	14

5.1.2.3.	Nyomásfokozó szivattyúház	14

5.1.2.4.	Gyártelepi egyesített tűzi- és iparivízhálózat	14

5.1.2.5.	Ivóvízelosztás	14

5.2.	Belső szolgáltatások	14

5.2.1.	Belső energiatermelés, üzemanyag-ellátás és ezen anyagok tárolása	14

5.2.2.	Belső elektromos hálózat	14

5.2.3.	Tűzoltóvíz hálózat	15

5.2.4.	Melegvíz és más folyadék hálózatok	15

5.2.5.	Gáz és távhő ellátás	15

5.2.6.	Sűrített levegő ellátó rendszer	15

5.2.7.	Hírközlés	15

5.3.	Egyéb szolgáltatások	15

5.3.1.	Munkavédelem	15

5.3.2.	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	16

5.3.3.	Vezetési pontok és a kivezetéshez kapcsolódó létesítmények	16

5.3.4.	Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek	16

5.3.5.	Környezetvédelmi szolgálat	16

5.3.6.	Üzemi műszaki biztonsági szolgálat	16

5.3.7.	Javító és karbantartó tevékenység	16

5.3.8.	Laboratóriumi hálózat	16

5.4.	Szennyvízhálózatok	16

5.4.1.	Az olajos- és kommunális csatornahálózat rendeltetése	17

5.4.1.1.	Az olajos- és kommunális csatorna rövid ismertetése	17

5.4.1.2.	Olajos szennyvíz képződése	17

5.4.1.3.	Kommunális szennyvíz képződése	17

5.4.2.	Feltételesen olajmentes csatorna	18

5.4.3.	Kommunális szennyvízcsatorna	18

5.4.4.	Szennyvíztisztítás	18

5.5.	Üzemi monitoring hálózatok	18

5.5.1.	Kármentesítő rendszer	18

5.5.2.	Monitoring rendszer (Talajvízfigyelő kutak)	19

5.5.3.	Tűzjelző és robbanási töménységet jelzőrendszerek	19

5.5.4.	Beléptető és idegen behatolást érzékelő rendszerek	19

5.5.4.1.	A bázistelep területére történő belépés rendje	19

5.5.5.	Biztonsági rendszerek	19

6.	SÚLYOS BALESETI LEHETŐSÉGEK és ezek Kockázatértékelése	20

6.1.	A létesítmények kiválasztása	20

6.2.	A kockázat azonosítása	20

6.3.	A kockázat kiértékelése	20

6.3.1.	Egyéni kockázat	20

6.3.2.	Társadalmi kockázat	21

6.3.3.	Veszélyességi övezetek	21

6.4.	Dominóhatás	22

Külső dominóhatás	22

7.	A VÉDEKEZÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA	22

7.1.	Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények	22

7.2.	A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere	22

7.3.	Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere	23

7.4.	A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei	23

7.5.	Távérzékelő rendszerek	23

7.6.	A végrehajtó szervezetek védőeszközei és eszközei	23

7.6.1.	A bázistelep üzemi tulajdonban lévő nem beépített tűzoltó eszközök	23

7.6.2.	Polgárvédelmi anyagok és eszközök	23

7.6.3.	A bázistelepen található jelenlegi kárelhárítási anyagok listája	24

8.	BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER	26

9.	Összefoglalás	27

Felhasznált irodalom	28

Bevezetés

A MOL Nyrt. Komárom Bázistelep biztonsági jelentése a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és a  18/2006. (I.26.) Kormány rendelet értelmében készült.

A biztonsági jelentés kidolgozásának követelménye abból a tényből ered, hogy a Komárom Bázistelep a veszélyes ipari üzem azonosításakor felső küszöbértékűvé vált.

A biztonsági jelentés tekintettel a kockázatra, amit a bázistelep képvisel, teljes körű jellemzést nyújt a bázistelepről és lehetővé teszi, hogy képet kapjunk a valós veszélyekről.

A BIZTONSÁGI ELEMZÉS JELEN NYILVÁNOS VÁLTOZATA A TELJES ÜZEMI TITKOKAT IS TARTALMAZÓ BIZTONSÁGI ELEMZÉS KIVONATA a  1999. évi LXXIV. Törvény 30. § (2) bek alapján készült

# ÜZEMELTETŐI INFORMÁCIÓK

## Bevezető rész

### Az üzemeltető azonosító adatai

Komárom Bázistelep a Logisztika része, amely a MOL Nyrt. Szervezetén belül a Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió alá tartozik. Az üzemeltető alapinformációi az 1.1.-es és az 1.2.-es táblázatokban találhatók.

1.1. Táblázat

Az üzemeltető adatai

| 1. | A társaság cégneve: | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| --- | --- | --- |
| 2. | A társaság székhelye: | 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. |
| 3. | Jogi forma: Elnök-vezérigazgató: A társaság cégjegyzékszáma: Adószám: Cégbíróság: | Nyilvánosan működő részvénytársaság Hernádi Zsolt 01-10-041683 Fõvárosi Bíróság |
| 4. | A társaság székhelye, kapcsolat: Telefon: Fax: Web: | 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. +36 1 209-0000 +36 1 209-0000 http://www.mol.hu |
| 5. | TEOÁR kód | 2320 |

1.2. Táblázat

A telephely adatai

| A bázistelep neve: | Komárom bázistelep |
| --- | --- |
| Székhely: | 2922 Komárom, Kőolaj u.2 Komárom – Esztergom megye |
| Vezető: | Baráth László |
| Telefon: | 34/526-375, 06-20/942-7827 |
| Telefax: | 34/344-960 |
| E-mail: | lbarath@mol.hu |

### Az üzem jelenlegi és tervezett tevékenysége

Termékek kereskedelmi és stratégiai célú tárolása, töltési és lefejtési feladatainak ellátása közúton, vasúton, csővezetéken és uszályon. Tárolótér, töltő-lefejtő rendszerek, illetve a kapcsolódó technológiai és biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetése. Telepi tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése, kapcsolódó rendszerek rendeltetésszerű működtetése a napi munkavégzés során. A termékek előírt minőségének biztosítása, mennyiségi elszámolása. Minden tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási és adminisztrációs tevékenység végzése.

A termékek tárolótartályokban vannak tárolva, forgalmazásuk vasúti tartálykocsikkal uszályokkal és közúti tartálykocsikkal biztosított. A közeljövőben nincs tervben az üzem tevékenységének bővítése, sem a bázistelep nagyságának növelése.

### A vállalat fejlődésének legfontosabb szakaszai

Komárom Bázistelep területe eredetileg finomítóként szolgált. Ez a tevékenység 1983-tól megszűnt, azóta a bázistelep benzinek és gázolajféleségek tárolásával és forgalmazásával foglalkozik.

# A VESZÉLYES ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA

## A lakott területek jellemzése

Komárom városa Magyarország északi határán, Komárom-Esztergom megye nyugati peremén, a Duna jobb partján fekszik. Komáromot észak-déli és kelet-nyugati irányú közlekedési útvonalak szelik át. A város 90 km-re fekszik Budapesttől. Komáromon keresztül halad az egykori Budapest-Bécs főút, a mai 1-es számú főút.

A bázistelep Komárom-Esztergom megyében, Komárom város bel-, és külterületén fekszik. A gyártelep két elkülöníthető, azonban szervesen összetartozó részből áll. A gyártelep egyik része az 1-es főútvonaltól délre, arra merőleges irányban helyezkedik el.

Megközelítési útvonalak

A MOL Nyrt. Komárom Bázistelep az 1-es főútvonalról dél felé leágazó aszfaltozott üzemi úton érhető el. A bekötőútról nyílik a telephely főbejárata, állandó portaszolgálattal. A bázistelep megközelítése történhet még Almásfüzitő-felső vasútállomásról induló iparvágányon keresztül, valamint a közúti tartálykocsiknak fenntartott bekötőútról, ami szintén az 1-es számú főút felől közelíthető meg. A belső úthálózat aszfaltozott, tehergépjárművek közlekedésére alkalmas.

## A természeti környezet bemutatása

### Meteorológiai jellemzők

Magyarország a mérsékelt éghajlati övezetbe tartozik. Erre az éghajlatra jellemző időjárási viszonyok jellemzőek Komáromra és környékére. Jellemzően erős kontinentális hatás alatt áll, de időnként az óceáni és a mediterrán hatások is érvényesülnek.

### Geológiai és hidrogeológiai jellemzők

#### Geológiai és hidrogeológiai jellemzők

A térség felszínközeli képződményei folyóvízi finomtörmelékes ártéri és durva törmelékes parti- illetve meder üledékek. A BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. által végzett környezeti állapotfelmérés során a mintavételek alapján az alábbiakban leírtak állapíthatók meg.

A területen 0,3-0,5 m vastag feltalaj és 0,0-0,2 m változó vastagságú homoklisztes, finom homokos feltöltés alatt általában 3,0-5,0 m felszín alatti mélységig homokliszt, iszapos homokliszt, finom homokos homokliszt található. Számos helyen ezen összlet alsó részében talajvíz tárolódik. Ez alatt 7,0-13,0 m mélységig húzódik a felszíntől számított első általános elterjedésű durvaszemcsés kavicsos homok, homokos kavics, közép és durvaszemű homok anyagú jó vízadó képződmény, amelybe szórványosan finomabb szemcséjű lencsék, üledék lencsék települnek.

A felszín alatti első durvaszemcsés víztartó réteg alatt 10–13 m mélységben 2,2-5,0 m vastagságú vízzáró réteg található. A telepen esetleg bekövetkező talaj-, illetve talajvízszennyezés e vízzáró réteg feletti vízadó réteget veszélyezteti. A telepen korábban folytatott olajipari tevékenység következtében e víztározó réteg szénhidrogénnel szennyeződött, aminek felszámolása kármentesítő rendszerrel történik.

A durva szemcsés összlet feküje egyben a pleisztocén – pannon határt is kijelöli. E réteghatár alakulását mutatja be. Mind a durva szemcsés összlet, mind annak homoklisztes iszap, iszapos agyagos feküje szürke, kékes-szürke színű, több esetben kénhidrogén szagú, ami az ismert rétegek rossz oxigén ellátottságára utal. A felszín alatti második jó vízadó homok anyagú összlet 19-24 m mélységközben húzódik, ez gyakorlatilag a telepen folyó tevékenységtől védettnek minősíthető.

A terület mélyföldtani jellemzői az alábbiakban vannak összefoglalva.

A Kisalföld perem egyben földtani egységet is képez. A mezozóos alaphegység ezen a területen mélybe zökkent helyzetű, fő tömegét karbonátos képződmények alkotják (Komáromban 2 db mélyfúrásban – K 21. és K 62.- kb. 1200 m mélységben érték el). Az alaphegység fedőjét mintegy 200 m vastagságban eocén, oligocén, miocén képződmények alkotják. Erre mintegy 400 m vastagságú alsópannon összlet települ, amelyet váltakozóan agyagmárga, aleurit, homokkő rétegek alkotnak, kavics-homok rétegek közbetelepülésével. Ennek fedője átlagosan 250 m vastag felső-pannon összlet, melynek anyaga uralkodóan agyagmárga, aleurit és homokrétegek közbetelepülésével. A pleisztocénben 10-15 m vastag homok, kavics – dunai üledékösszlet – rakódott le, melyet holocén finomszemcsés üledék borít.

A terület északi részén a Dunától mintegy 500 m-es sávban a talajvízáramlás irányultsága a dunai vízállástól függ. Nagyvízi időszakban a talajvíz a Dunától a terület felé, kisvízi időszakban, ellenkező irányban áramlik.

E sávtól déli irányban a Dunai vízállástól független talajvíz potenciál tapasztalható mindaddig, amíg a Szőny-Füzitői-csatorna megcsapoló hatása nem érvényesül. A felső- pannon homokrétegek rétegvizet tárolnak, e vízbázisra települnek az Almásfüzitő és Szőny vízellátását biztosító mélyfúrású kutak. 1

#### Szeizmikus adatok

Komárom területén 50 év alatt 10% meghaladási valószínűséggel (475 évente egyszer) 1,46 m/s2 földrengésből származó vízszintes gyorsulás várható. Ily módon az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint definiált földrengésből származó maximális horizontális gyorsulás az alapkőzeten [A típusú talajon] agR = 1,46 m/s2. 2

### Egyéb természeti jellemzők

A bázistelep környezetében nem fordul elő sem védett övezet, sem tájvédelmi körzet, sem európai jelentőségű terület. A Komáromi bázistelep közelében nincs repülőtér és a bázistelep fölött nincs légifolyosó sem. A bázistelep közelében található a Duna, melyen az uszálytöltő van elhelyezve. A lehetséges árvízhelyzetek kialakulása szempontjából elemzések voltak végezve a lehetséges árvizekről, melyekből az következik, hogy a Duna szintjének emelkedése esetében nem áll fenn telepi árvízveszély.. A terület árvízvédelmi gáttal van védve.

#### Különleges természeti értékeket képviselő területek

Környezetvédelmi szempontból érzékeny terület (Tájvédelmi körzet, Nemzeti park, stb.) nincs a térségben.

#### Felszíni vizek

A Duna a bázistelep északi határa, mivel az uszálytöltő-lefejtő és vízkivételi műtárgy a Duna medrében a parttól mintegy 80 m-re helyezkedik el. A telep déli kerítésétől 200 m-re délre húzódik a Szőny-Füzitői-csatorna. Ez a csatorna egy időszakos vízfolyás, ami zsilippel időnként visszaduzzasztva, öntözőcsatornaként működik. A Szőny-Füzitői csatorna a Fényes patakhoz csatlakozva a Dunába torkollik.

#### Felszín alatti vizek

A terület a felszín alatti vizek szempontjából I/2. kategóriába sorolható (Komáromi öblözet), ami felszín alatti veszélyeztetett víznek minősül. [1]

# VESZÉLYES ANYAGOK LELTÁRA

Az 1999. évi LXXIV. törvény 3.§-a u) pontjának értelmében veszélyes anyag meghatározása a következő: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, termék, melléktermék, maradék vagy köztes termék van jelen, beleértve azokat az anyagokat is, amelyekről feltételezhető, hogy egy baleset bekövetkezésekor létrejöhetnek.

## A veszélyes anyagok adatlapjai

A bázistelep területén található, kiválasztott veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai elektronikus formában hozzáférhetők a vállalat intranetes honlapján. A biztonsági jelentés részét is képezik, amely elektronikus formában szintén hozzáférhető.

# A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA

A MOL Nyrt. Logisztikához tartozó Komárom Bázistelep fő tevékenysége a Dunai Finomítóból távvezetéken, egyéb ellátást biztosító területekről (Pl.import) vasúton és uszályon érkező ásványolaj termékek közúton betárolásra kerülő adalékanyagok  átmeneti tárolása, valamint e termékek közúti, vasúti, uszályos forgalmazása a MOL Nyrt. partnereinek megrendelései alapján, a törvényi ill. MOL belső szabályozások előírásainak megfelelően.

A bázistelepen található technológiák:

      - Terméktávvezetéki fogadóállomás

      - Tartálypark – termék szivattyúszín

      - Cotas rendszerű közúti tankautó-töltő – CH gőzvisszanyerő, adalék adagoló

      - Uszálytöltő/ lefejtő

      - Vasúti töltő/lefejtő.

## A tevékenységek bemutatása

### Terméktávvezetéki fogadóállomás

A bázistelep termékellátása döntő mértékben a MOL Nyrt. Dunai Finomítójából (továbbiakban: DUFI) történik távvezetéken keresztül.

A távvezetéki fogadóállomás működtetését folytonos műszakban a MOL Nyrt. Logisztika, Elsődleges Szállítás munkatársai látják el.

### Tartálypark

A  bázistelep névleges tárolókapacitása:  311000 m3.

### COTAS rendszerű automatikus tankautótöltő

#### Tankautótöltő

A bázistelepen COTAS (Computer Operated Terminal Automation System - számítógép-vezérlésű terminál-automatizálási rendszer) automatikus tankautó-töltő üzemel. Ez a rendszer egyrészt a tankautók töltését, adalékolását lehetővé tevő technológiai rendszerből (a továbbiakban: tankautó-töltő) és annak vezérlésére szolgáló technikai eszközökből, másrészt a rendszer használatához szükséges adatok kezelését biztosító szoftverből áll. A tankautó-töltő két szigeten, három sávon biztosítja a tankautók töltését. 1-1 alsó ill. 1 felső töltési lehetőséggel. A tankautó-töltés teljesen zárt rendszerben történik. A tartályokból a termék a szivattyútéren  található távműködtetésű szivattyúkkal , anyagonként külön-külön töltőgémen keresztül kerül a tankautóba, ahonnan a kiszorított CH gőzök a CH visszanyerőbe kerülnek, majd adszorpció és elnyeletés után visszakerülnek a kijelölt tartályba.

#### Adalék adagoló berendezés

Az automata adalék adagoló berendezés feladata a gázolaj és benzin adalékok tankautóba történő  mért (OMH hiteles), biztonságos adalékolása.

### Vasúti töltő

A vasúti töltő funkciója a motorbenzinek és gázolajok vasúti tartálykocsiba töltése, kiszállítása.

A kiszállítási feladatok ellátására egy 9 töltőhelyes vasúti töltő épült. A vasúti tartálykocsik töltése alsó töltéssel és felső gőzelvétellel valósul meg.

A benzintöltésnél a tartálykocsiból kiszorított szénhidrogén gőzöket a közúti töltőn lévő szénhidrogén visszanyerőbe (VRU) vezetik.

A kilencállásos vasúti töltőn a termékek töltése állásonként két-két töltőcsövön keresztül biztosított, egy töltőcső a benzinek, egy pedig a gázolajok töltésére szolgál. [5]

### Vasúti lefejtő

A vasúti lefejtő funkciója a bázistelepre vasúti kocsikban beérkező fehéráru (benzinek és gázolajok) lefejtése a telepi  tárolótér tartályaiba.

A fejtési feladatok ellátására egy 6 állásos lefejtő épült, állásonként 1-1 db DN 100 átmérőjű, csepegés mentes csatlakozóval ellátott fejtő tömlővel. A vasúti tartálykocsik fejtése alsó elvétellel valósul meg.

### Uszálytöltő

A MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió, Logisztika, Komáromi Bázistelephez tartozó uszálytöltő funkciója a komáromi telepről vízi úton - uszályban - szállítandó anyagok töltése, illetve a beérkezett anyagok lefejtése.

Az uszályra való csatlakozás flexibilis tömlőkkel történik tömlőmozgató szerkezet segítségével, gyorselzárást biztosító törőkuplung közbeiktatásával. Az uszályra lejárás mozgatható bejáróhídon lehetséges két szinten történő kijárással.

Töltés a bázistelep tartályparkjából szivattyúkkal történik. Lefejtés a pontonon elhelyezett szivattyúval lehetséges.

## A veszélyes tevékenységre vonatkozó információk

### Technológiai folyamatok

A technológia folyamatok leírása a 4.2. fejezetben található.

### Kémiai reakciók, fizikai és biológiai folyamatok

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos műveletek közben (lefejtés, tárolás és az üzemanyagok elszállítása) nem megy végbe sem kémiai reakció, sem egyéb fizikai vagy biológiai folyamat.

### Veszélyes anyagok tárolása

Az üzemanyagok tárolása földfeletti állóhengeres merevtetős (benzinek esetében belső úszótetős) tartályokban történik, amíg nem történik meg a kiszállításuk vasúton, közúton vagy vízi úton.

# INFRASTRUKTÚRA

## Külső szolgáltatások

### Villamos energia ellátás

A bázistelep villamos ellátása 10 kV-os csatlakozásról üzemel.

### Vízellátás

#### Iparivíz termelés és elosztás

A bázistelep saját vízkivételi művel rendelkezik a Dunán, aminek feladata a gyártelep iparivíz és tüzivíz szükségletének a biztosítása.

#### Kiegyenlítő medencék

Az előülepített víz 2 db összesen 1000 m3-es medencébe kerül, amelyből a 4 db tüzivíz szivattyú és a 2 db üzemi nyomást biztosító szivattyú üzemel.

#### Nyomásfokozó szivattyúház

Feladata a Dunából kiemelt víz nyomásának a technológiai igényeknek megfelelő szintre emelése.

#### Gyártelepi egyesített tűzi- és iparivízhálózat

Az iparivízhálózat üzemi nyomása 4 bar . A hálózat szakaszoló szerelvényei vasbeton aknákban kerültek elhelyezésre. A hálózatra a tűzoltóság által előírt helyeken és számban tűzcsapok vannak telepítve. Elkészült a tűzivízhálózat teljes rekonstrukciója, amely 12 bar nyomáson biztosítja a tűzoltáshoz és tartályhűtéshez szükséges vízmennyiséget..

#### Ivóvízelosztás

A bázistelep, valamint a lakótelep ivóvíz igényét a VIZÁK Kft-től vásárolt ivóvíz biztosítja.

## Belső szolgáltatások

### Belső energiatermelés, üzemanyag-ellátás és ezen anyagok tárolása

A bázistelepen belső energiatermelés nincs. Az erőgépek, mozdony, emelővillás targonca üzemanyag ellátása 1 db 10 m3 –es földfeletti, duplafalú, fekvőhengeres  tartályból történik, mely a vasúti töltőnél került elhelyezésre.

### Belső elektromos hálózat

A belső energia ellátás 0,4 kV-os hálózatról történik.

Az áramszolgáltatóval történt megállapodás alapján a 10 kV-os hálózat egyik ága tartalék.

### Tűzoltóvíz hálózat

Saját vízkivételi művel a Duna folyóból, nyomásfokozó szivattyúkkal, körkörös vezetéken történik, tűzcsapokkal. A földfeletti állóhengeres tárolótartályok tető és palásthűtőkkel vannak ellátva. A tűzoltáshoz szükséges 12 bár nyomásfokozásához 5000 m3-es víztároló tartályból tüzivízszivattyúk biztosítják a tüzivízet.

### Melegvíz és más folyadék hálózatok

A bázistelepen melegvíz és más folyadék hálózatok nincsenek, a melegvíz ellátás helyi vízmelegítőkkel történik.

### Gáz és távhő ellátás

A gőzellátás megszűnt, az üzemi és a szociális épületek távvezetékes földgázzal, valamint elektromos árammal vannak fűtve.

### Sűrített levegő ellátó rendszer

Sűrített levegővel való ellátást 2 db kompresszor biztosítja a hozzá tartozó vezetékkel.

### Hírközlés

A kommunikáció terén fontos szerepet játszik az Intranet és a CIP üzemi információs portál, mely bemutatja a hírközlési és vezetési modellt, a folyamatok leírásának és a csoport előírásainak modelljét, mely egységes a MOL csoport valamennyi társasága számára.

A következő fontos kommunikációs eszköz az email kommunikáció, melynek keretén belül van fenntartva az aktuális globális címjegyzék a MOL csoport valamennyi alkalmazottjának jegyzékével, telefonszámukkal, címeikkel és beosztásukkal.

A további hírközlési rendszerek a következők:

| Matáv telefonvonalak száma: | 16 db |
| --- | --- |
| Fax vonalak száma: | 3 db |
| E-mail: | 6 db |
| Egyidejűleg beszélgetésre alkalmas olajipari vonal száma: | 18 db |
| Mobiltelefon száma: | 9 db |
| URH adóvevő (kis hatósugarú) száma: | 4 db |
| Telefonközpont típusa darabszáma: | 30 fővonalas digitális, 1 db |

## Egyéb szolgáltatások

### Munkavédelem

A központi irányítás alatt lévő EBK feladatokat ellátó munkatársakkal történik az Üzemi Munkavédelmi Szabályzat szerint (HSE_OR_28.4_MOL).

### Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

Az egészségügyi ellátást a szerződéses üzemorvos biztosítja. Ő végzi az éves kötelező alkalmassági vizsgálatot is.

### Vezetési pontok és a kivezetéshez kapcsolódó létesítmények

Üzemzavarok, vészhelyzet esetén a diszpécser épület, a tankautó töltő iroda, a vasúti töltő iroda, a fehéráru szivattyúház és a 20 ezres műszerterem alkalmas vészhelyzeti vezetési létesítménynek. Kimenekítés esetében a gyülekezési hely a teherportai bejárat. Itt történik a létszám megállapítása is.

### Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek

A bázistelepen műszakonként egy fő elsősegélynyújtó van jelen. Szükség esetén az Országos mentőszolgálat és a Hivatásos Önkormányzati  Tűzoltóság is segítséget nyújt.

### Környezetvédelmi szolgálat

A bázistelepen a környezetvédelmi szolgálatot 1 fő környezetvédelmi megbízott és Százhalombattán az Logisztika EBK partner szervezet látja el. A külső környezetvédelmi szolgálatot az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség és szerződött partnerek látják el.

### Üzemi műszaki biztonsági szolgálat

A bázistelep biztonságát a PAJZS 07 őrző-védő szolgálat felügyeli.

A bázistelepen a katasztrófa elhárítási szervezet feladatait a Létesítményi tűzoltóság látja el. Baleset esetén a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a FER tűzoltóság és a Katasztrófavédelem nyújt segítséget.

### Javító és karbantartó tevékenység

A bázistelepen az általános napi javító és karbantartó tevékenységet 4 fő állandó karbantartó végzi. Egyéb munkálatokat külső szerződéses vállalkozók végeznek.

### Laboratóriumi hálózat

A bázistelepen a laboratóriumi vizsgálatokat a MEO laboratórium végzi. A laboratórium tevékenysége a beszállított, tárolt és kiszállított kőolajtermékek minőségi mutatóinak ellenőrzésére irányul, a technológiai lehetőségek keretén belül és a talajvíz, ivóvíz, ipari víz szennyvíz minőségének ellenőrzését tudja végezni bizonyos összetevőkre. A laboratóriumi naplóknak, munkanaplóknak és a mintákat megnevező kártyáknak tanúsítva kell lenniük. Minden adatot az alkalmazottnak alá kell írni, aki a műveletet végezte.

## Szennyvízhálózatok

A bázistelep három egymástól elválasztott csatornahálózattal rendelkezik:

- olajos és kommunális szennyvízcsatorna

- feltételesen olajmentes szennyvízcsatorna

- kommunális szennyvízcsatorna

A szennyvízhálózat és a bázistelep csatornarendszere a G9. sz. mellékletben követhető nyomon.

### Az olajos- és kommunális csatornahálózat rendeltetése

Az olajos-és kommunális csatorna (egyesített csatorna) és annak műtárgyainak rendeltetése a Komáromi Bázistelepen képződő olajjal szennyezett víz és a kommunális szennyvizek összegyűjtése, elvezetése, kezelése (oly mértékben, hogy az a jogszabályban meghatározott közcsatornába bocsáthatóság minőségi követelményeinek megfeleljen),

A rendszer fő elemei:

- Szennyvízképződési helyek rákötései szerelvényekkel, aknákkal a hálózatra

- Csőhálózat

- Kommunális szennyvíz beoldó aknák

- Bizonyos technológiai helyeken átemelő akna szivattyúval

- Rewox típusú szennyvízkezelő (2 db)

- Indukciós átfolyás mérővel ellátott nyomott ág, a szennyvízkezelőtől a központi gyűjtőaknáig

#### Az olajos- és kommunális csatorna rövid ismertetése

Az olajos- és kommunális csatorna teljes felújítása 2003-tól 2005-ig tartott. Az új csatorna kör keresztmetszetű, gravitáció útján vezeti el a szennyvizet, bár vannak olyan technológiai helyek, ahol átemelő szivattyú juttatja a szennyvizet a csatornába: A kommunális eredetű szennyvizek beoldó aknán keresztül jutnak a csatornahálózatba, amely aknák ürítése eseti, szippantó kocsi segítségével történik.

Az aknák visszarobbanást gátló szerelvénnyel kerültek kiépítésre.

Az összegyűjtött szennyvíz szennyvízkezelő műtárgyon előtisztítva saját, szennyvíztisztító telepre kerül.

#### Olajos szennyvíz képződése

A bázistelepen technológiai eredetű olajos szennyvíz a vasúti kocsik mosása során, valamint a tárolótartályok víztelenítése kapcsán képződhet. Technológián kívüli olajos szennyvíz csak a csapadékvizek esetleges elszennyeződéséből származhat. A csapadékvíz szennyeződhet a kocsimosónál, a vasúti töltőn és lefejtőn valamint a közúti tankautó töltőn. A csapadék elvezetésére a bázistelepen nem épült külön csatornahálózat. A technológiai helyekről a csapadékvizet és az olajos szennyvizet az olajos- és kommunális szennyvízcsatorna gyűjti össze és vezeti rá a REWOX típusú szennyvízkezelő műtárgyakra ahonnan a közcsatornába bocsáthatósági határértékre tisztított szennyvíz a központi gyűjtőaknába kerül.

#### Kommunális szennyvíz képződése

A kommunális eredetű szennyvíz a bázistelepen lévő szociális feladatot ellátó épületekben képződik. A keletkező kommunális szennyvizek beoldó aknán keresztül jutnak a csatornahálózatba, amely aknák ürítése eseti, szippantó kocsi segítségével történik. Az aknák visszarobbanást gátló szerelvénnyel kerültek kiépítésre.

### Feltételesen olajmentes csatorna

A feltételesen olajmentes csatornarendszer gyűjti össze és vezeti el a feltételesen olajmentes használt vizeket. Ezek a következők lehetnek: kazánvizek (a kazánház 2005. őszén leállt), kármentesítés során határérték alá tisztított talajvizek.

A feltételesen olajmentes szennyvizek tisztítását 1 db iker elrendezésű 350 m3 hasznos térfogatú homokfogó medence végzi. A kiülepített iszap eltávolítása szakaszosan üzemleállás idején történik. A tisztított szennyvíz alacsony Duna vízállásnál gravitációsan, egyébként átemeléssel kerül a befogadóba sodorvonali bevezetéssel. A szennyvíz átemelését 2 db szivattyú végzi.

### Kommunális szennyvízcsatorna

Teljesen különálló szennyvízhálózat, mely csak a kommunális szennyvíz elvezetésére épült. A telep területén csak egy szűk területről gyűjti össze a kommunális szennyvízet (központi irodaépület, fürdő, portaépület), elsődlegesen a lakótelep kommunális szennyvízeinek elvezetésére szolgál.

Az itt képződött szennyvizek, a központi gyűjtőaknába (MOBA) kerülnek ahonnan a Bázistelep olajos- és kommunális szennyvízével, a Tűzoltóság kommunális szennyvízével együtt a saját tisztító telepre kerülnek biológiai tisztításra.

### Szennyvíztisztítás

A központi gyűjtőaknában összegyűjtött szennyvíz a MOL Rt. által üzemeltetett 700 m3/nap kapacitású  biológiai szennyvíztisztító telepre kerül. A tisztított víz befogadója a Duna.

## Üzemi monitoring hálózatok

### Kármentesítő rendszer

A telephelyen egy komplex kárelhárító rendszer, talaj- és talajvíz állapotfigyelő (monitoring) rendszer működik.

A területen üzemelő A, B, C, D, E mentesítő részrendszerekben a mentesítés során a mentesítő kutakból történő talajvíz kiemeléssel folyamatos talajvízszint depressziót tartanak fenn. A létrejött depressziós tölcsér segíti elő a talajvíz felszínén úszó önálló fázisú szénhidrogén szennyeződésnek a mentesítő kutak felé történő áramlását, ahonnan speciális olajfölöző szivattyúk termelik ki felszíni gyűjtőtartályba a vízmentes CH fázist. A kármentesítő kutak által kitermelt szennyezett talajvíz egy központi tisztító rendszerbe kerül, ahol szűrés után ellenáramú levegőztető toronyban szénhidrogén-mentesítik, majd egy gyűjtő tartályon keresztül a feltételesen olajmentes csatornarendszerbe vezetik. A kifúvatott szénhidrogént aktívszenes szűrővel választják le.

A G rendszerben gyűjtőaknával ellátott homokos kavics anyagú paplanszivárgó, az F rendszerben gyűjtőaknával ellátott drénszivárgó alkalmazásával történik az önálló CH fázis és a szennyezett talajvíz kitermelése. A kitermelt talajvíz szintén a központi tisztító rendszerbe kerül.

A kármentesítő rendszerre az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adott ki H-13250-3/2005 ikt. számmal vízjogi üzemeltetési engedélyt. [1].

### Monitoring rendszer (Talajvízfigyelő kutak)

A területen 159 db figyelőponton és 29 db mentesítő kútban, illetve aknában mérik a talajvíz nyugalmi szintjének és a szénhidrogén fázisnak a vastagságát, valamint a talajvíz szénhidrogén- tartalmát.

A negyedéves monitoring vizsgálatok adott ütemezés szerint, az előző vizsgálati eredmények mérlegelésével történnek. [1]

### Tűzjelző és robbanási töménységet jelzőrendszerek

A telep területén tűzjelző hálózat, lángérzékelők, füst és hőérzékélők kerültek beépítésre. A tűzjelző hálózat központon keresztül a tűzoltóságnak is ad jelzést.

### Beléptető és idegen behatolást érzékelő rendszerek

Állandó vagyonvédelmi szolgálat látja el a személyek és járművek be és kiléptetését. Tankautó töltős ki és beszállítás külön beléptető rendszeren történik.

#### A bázistelep területére történő belépés rendje

A személyi, illetve vasúti-, közúti irányból történő belépés az őrző-védő szolgálat ellenőrzése, felügyelete mellett a megfelelő okmányok felmutatásával történhet.

### Biztonsági rendszerek

A Bázistelepen 24 órában működő kamerás figyelőrendszer van kiépítve. A rendszer szünetmentes működését áramkimaradás esetén akkumulátor telepek biztosítják.

# SÚLYOS BALESETI LEHETŐSÉGEK és ezek Kockázatértékelése

A kockázat azonosítása és elemzése a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvénnyel és a 18/2006. (I.26.) Kormány rendelettel összhangban készült.

## A létesítmények kiválasztása

A kiválasztási módszer alapján a kockázatok elsődleges értékelésére került sor. A technológia azon szakaszai kerültek feltérképezésre, amelyek elkülöníthetők távvezérlésű szerelvényekkel baleset esetén úgy, hogy a veszélyes anyag kijutási valószínűsége a technológián kívülre a lehető legkisebb legyen.

## A kockázat azonosítása

A kiválasztott források kockázatának azonosítása a What if (Mi van, ha ?) módszer segítségével történt.

## A kockázat kiértékelése

### Egyéni kockázat

A 6.20.-as ábra a bázistelep egyéni kockázatát ábrázolja.

6.20. Ábra. A Komárom Bázistelep egyéni kockázata

### Társadalmi kockázat

A társadalmi kockázat utal a valódi veszélyre az üzemen belüli személyekre és az üzemen kívüli személyekre.

A 6.21. –es ábra a Komárom Bázistelep társadalmi kockázatának értékelését ábrázolja.

6.21. Ábra.  A Komárom Bázistelep társadalmi kockázata

A Komárom Bázistelep társadalmi kockázata feltétellel elfogadható.

### Veszélyességi övezetek

A 6.22.-es ábrán a veszélyességi övezet zónái láthatók. A veszélyességi övezet 3 zónára van osztva, ahogyan az a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006 (I. 26.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 2.1. pontjából adódik:

- Belső zóna: a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10-5 esemény/év értéket.

- Középső zóna: a sérülés egyéni kockázata 10-5 és 10-6 esemény/év értékek között alakul.

- Külső zóna: a sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket, de nagyobb, mint 3x10-7.

A sérülés egyéni kockázata feltétellel fogadható el. A középső zóna érinti a lakott övezetet (a 6.22.-s ábrán a zóna kék színnel van feltüntetve).

6.22. Ábra.  A Komáromi Bázistelep veszélyességi övezeteinek kijelölése

## Dominóhatás

### Külső dominóhatás

A bázistelep környezetében nincs más üzem, mely a tevékenységével veszélyeztetné a bázistelepet. Ugyanígy a bázistelep tevékenysége sem veszélyeztet semmilyen más üzemet, melyben külső dominóhatás következtében veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset keletkezhetne.

# A VÉDEKEZÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

## Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények

Üzemzavarok, vészhelyzet esetén a diszpécserépület, a tankautó töltő iroda, a vasúti töltő iroda, a fehéráru szivattyúház és a 20 ezres műszerterem alkalmas vészhelyzeti vezetési létesítménynek. Kimenekítés esetében a gyülekezési hely a teherportai bejárat. Itt történik a létszám megállapítása is.

## A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere

A bázistelep vezetőállományának értesítési rendje a veszély-elhárítási alaptervben van leírva (PV alapterv).

## Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere

A bázistelepen dolgozókat telefonon és tűzi lármával lehet riasztani.

## A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei

| Matáv telefonvonalak száma: | 16 db |
| --- | --- |
| Fax vonalak száma: | 3 db |
| E-mail: | 6 db |
| Egyidejűleg beszélgetésre alkalmas olajipari vonal száma: | 18 db |
| Mobiltelefon száma: | 9 db |
| URH adóvevő (kis hatósugarú) száma: | 17 db |
| Telefonközpont típusa darabszáma: | 30 fővonalas digitális, 1 db |

## Távérzékelő rendszerek

A telep területén tűzjelző hálózat, lángérzékelők, füst és hőérzékélők kerültek beépítésre. A tűzjelző hálózat egyidejűleg jelzést ad a Hivatásos Tűzoltóságnak, diszpécser szolgálatnak és a portaszolgálatnak.

## A végrehajtó szervezetek védőeszközei és eszközei

### A bázistelep üzemi tulajdonban lévő nem beépített tűzoltó eszközök

Porral oltó 6 kg-os			111db (Glória)

Porral oltó 12 kg-os			10 db (Glória)

Porral oltó 50 kg-os			  1 db (Glória)

Habbal oltó IFEX 50 kg-os		6 db

CO2 5 kg-os				3 db

Oltóhab képző anyag:  	EVEGÉN T				  1800 LT

LEIGHT WATER AFFF		37600 LT

FLEB 70				  7000 LT

FLINI-FLAN				  3000 LT

SOVENSEAL				  1500 LT

Tűzmegközelítő-hővédő ruha					 15 db

Tűzoltó sisak								   5 db

Légzőkészülék							   3 db

Nagynyomású vízköddel oltó				               1 dbű

### Polgárvédelmi anyagok és eszközök

A munkahelyi pv. szervezet, valamint a munkaviszonyban álló dolgozók anyagai, melyek vészhelyzet esetén igénybe vehetők:

Kétrészes védő- munkaruha				19 öltöny

Védő gumicsizma					20 pár

TRIFORM védő-munkaruha				1 öltöny

75 M gázálarc						90 db

Hordágy 						1 db

EÜ. Parancsnoki válltáska			  	6 db

Egyéni Sugáradagmérő DKP-50		  	6 db

IH-SM Sugáradagmérő				1 db

### A bázistelepen található jelenlegi kárelhárítási anyagok listája

A kárelhárítási anyagok készletezése a üzemi vízminőségi kárelhárítási tervben leírtaknak megfelelően, a MOL Nyrt. Komárom Bázistelep Vízmű üzem területén, erre kijelölt helyen, valamint a Komárom Városi Tűzoltóságon történik.

A meglévő anyagok listája:

| Előre gyártott olajfelszívó hurkák |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Mennyiség |  | Tárolás helye |
| 3M-T270 olajfelitató hurka legyártva | 15 zsák | 75 m (15db*5m) | Vízkivételi mű emeletén |
| Sanoil olajfelitató hurka legyártva | 5 db | 100m (5db*20m) | Vízkivételi mű |
| Matasorb M55 hurka legyártva | 9 zsák | 90m (10m/zsák) | Vízkárelhárítási raktár |

| Olajfelszívó hurka gyártásához rendelkezésre álló anyagok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Mennyiség |  | Tárolás helye |
| Sanol bála a hurka készítéshez | 16.5 bála | 1,3m3/bála (55m hurka) | Vízkivételi mű |
| Sanol netlon bél | 4 guriga | 300m/guriga | Vízkivételi mű |
| Kötöző | 1 guriga | 500m | Mólótartózkodó |
| Kötöző erős | 1 guriga | 100 | Mólótartózkodó |
| olajfelszívó hurka gyártó gép | 1 db | Honda robbanómotoros | Vízkivételi mű |

| Olajfelszívó paplanok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Mennyiség |  | Tárolás helye |
| Sanol mat olajfelszívó paplan | 15 doboz | 15db/doboz (80cm*40cm) | Vízkivételi mű |
| HP oil sorbent 3M | 5 zsák | 48 cm x 43 cm | Vízkárelhárítási raktár |
| 3M oil sorbent T240 párna | 3 zsák | 10 db/zsák | Vízkivételi mű |

| Olajfelszívó granulátumok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Mennyiség |  | Tárolás helye |
| Sorbix | 10 zsák | 20kg/zsák | raktár |
| T210 granulátum | 14 zsák | 50 l/zsák | Vízkárelhárítási raktár |
| T210 granulátum | 5 hordó | 200 l/hordó | Vízkárelhárítási raktár |

| Egyéb eszközök |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Típus | Tárolás helye |
| Persi tömlőszivattyú | Rb 380 V villanymotorral, 58 l/perc | Raktár |
| Persi tömlőszivattyú | Rb 230 V villanymotorral, 20 l/perc | K18 kármentesítő kút |
| Robbanómotoros szivattyú | Honda 50 cm3 motorral | Vízmű |
| Aggregátor | 220 V, 380 V | Vízmű |
| Motorcsónak, motorral |  | Tűzoltóság |
| Szállítójármű | Ford tehergépkocsi 3,5 t | Karbantartó műhely |
| Szállítójármű | Nissan pick up terepjáró | Bázistelep |
| Tárolásra alkalmas hordó | 200 l-es | Vízkárelhárítási raktár |
| Bója | 3 db | Vízkárelhárítási raktár |
| Bója | 2 dbv | Vízkárelhárítási raktár |
| Horgony | 1 db 50 kg | Vízkárelhárítási raktár |
| Horgony | 2 db | Vízkárelhárítási raktár |
| Meringölő | 1 db | Vízkárelhárítási raktár |
| Acélsodrony | 2 db (20m, 50m) | Vízkárelhárítási raktár |
| Fonott kötél | 1 db (100 m) | Vízkárelhárítási raktár |
| Merülő fal | 10 db | Vízkárelhárítási raktár |

| Védőruha |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Mennyiség |
| Guminadrág és csizma | 6 db |
| Kabát | 7 db |
| Porvédő álarc | 16 db |
| Szemüveg | 10 db |
| Mentőmellény | 4 db |
| Mentőmellény gázzal | 1 db |

Bázistelepi biztonságtechnikai rendszerek – tüzivíz szivattyúszín

Fél-stabil tűzvédelmi rendszer

A bázistelepi tartályparkban ún. fél-stabil tűzvédelmi rendszer került kiépítésre, amely biztosítja a kiépített tűzivíz hálózaton keresztül a habképzéshez, valamint palásthűtéshez szükséges vízmennyiséget.

A fél-stabil tűzvédelmi rendszer részei:

Tüzivíz tartályok: a bázistelep az oltáshoz szükséges tüzivízet 1 db 5000 m3-s állóhengeres fixtetős tartályban biztosítja, a tartályban lévő víz a Dunából kerül pótlásra

Tüzivíz szivattyúház: a szivattyúszínben 3 db Ganz-Mávag centrifugál szivattyú biztosítja a szükséges vízmennyiséget ill. nyomásfokozást (2243 m3/h). Indítás után a rendszer 12-14 bar üzemi nyomáson működik

Tüzivíz körvezeték: csatlakozik a tartálypark körüli tűzcsapokhoz és tető-palásthűtőkhöz. Az oltás a félstabil és mobil rendszerekkel történik.

Beépített tűzjelző berendezések

A bázistelep területén tűzjelző rendszer került telepítésre. A készülékekről tűzjelzés fut be a Hivatásos Tűzoltósághoz, diszpécser szolgálathoz és a portaszolgálathoz. Mindhárom helyen folyamatos szolgálat van biztosítva.

Mobil tűzoltó eszközök

5 db Rosenbauer tartályos habvízágyú

1 db Skum habvízágyú

2 db Apolló habvízágyú

3 db Vektor habvízágyú

1 db habképző anyag szállító utánfutó (2 db 1 m3-es habanyag szállításra alkalmas)

# BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A biztonsági irányítási rendszer a MOL Nyrt. TKD Logisztika irányítási rendszerének részét képezi. Tartalmazza a kiválasztott logisztikai egységek intézkedéseit, beleértve a megfelelő forrásokat, szerkezeteket és irányítási folyamatokat az EBK politika és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos programok teljesítésére.

A MOL Nyrt. Logisztika biztonsági irányítási rendszere az M 5. sz. mellékletben van bemutatva.

# Összefoglalás

A biztonsági jelentés fő célja azonosítani a veszélyeket kiváltó eseményeket, melyek  következménye a veszélyes anyagok kiömlése, értékelni a potenciális súlyos balesetek hatásait az emberi életre és egészségre, környezetre és a környező berendezésekre.

.

Az egyéni kockázat értéke a Komárom Bázistelepre az 1.10-5 esemény/év és az 1.10-6 esemény/év értékek között található. Lakott területeken az egyéni kockázat értéke az 1.10-6 esemény/év érték alatt van.

Komárom Bázistelep társadalmi kockázata a feltétellel elfogadható tartományba esik.

Felhasznált irodalom

  - MOL Rt. TKD Logisztika Komárom Bázistelep – Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv, 2005

  - GeoRisk Földrengéskutató Intézet

  - TEU 6/1999 	III. kötet Százhalombatta – Komárom – Győr távvezeték 3. füzet Komárom távvezetéki be és kitárolás technológiai utasítása

  - TEU 2/2002 	COTAS rendszerű automatikus tankautótöltők technológiai utasítása

  - TEU 19/2001	Komáromi Bázistelep alsó vasúti töltő ideiglenes technológiai utasítása

  - TEU 3/2002	Komáromi Bázistelep alsó vasúti lefejtő

  - TEU 26/1997	MOL Rt. Komáromi Bázistelep Uszálytöltő technológiai utasítása

  - Guidelines for Quantitative Risk Assessment (CPR 18E), Committee for the Prevention of Disasters, The Hague, 1999.

  - Methods for determination of possible damage (CPR 16E), Committee for the Prevention of Disasters, The Hague, 1992.